SUPREME TRIMMER

# RECHARGE

STC779

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### MASZYNKA DO STRZYŻENIA

| Wejście | 100-240 V~ 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 3,7 V |
| Moc | 10 W |
| Czas ładowania | 3 godziny |
| Czas pracy | do 3,5 godziny |
| Prędkość obrotowa silnika | 7 500 obr./min. |
| Zalecane ostrze wymienne | CBT22 |

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OPIS MASZYNKI DO STRZYŻENIA

- Czteropozycyjna dźwignia do regulacji – umożliwia zmianę wysokości cięcia w pięciu poziomach.

- Przycisk włączania/wyłączania z diodą LED wskazującą stan akumulatora.

- Wymienny akumulator zewnętrzny NRG3200 - można go łatwo wyjąć i wymienić.

- Ostrze - w zależności od wersji: DLC Taper CBT22 lub DLC Fade CBF19.

- Ładowanie - za pomocą wielofunkcyjnej podstawki RCS777 lub bezpośrednio przez USB-C, w zależności od zastosowanej metody ładowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I AKCESORIA

- 10 nasadek magnetycznych: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm

- Osłona ochronna ostrza

- Wielofunkcyjna podstawka ładująca RCS777

- 2 zewnętrzne akumulatory NRG3200

- 2 kable do ładowania

- Szczoteczka do czyszczenia

- Olej do ostrzy

Uwaga: Dołączone akcesoria mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji opakowania.

UŻYWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA

RECHARGE STC779 to profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów. Silnik pracuje z prędkością około 7 500 obr./min, a urządzenie można używać zarówno z zasilaniem przewodowym, jak i bezprzewodowym.

- Przed użyciem sprawdź, czy ostrze nie jest uszkodzone i czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.

- Włącz maszynkę za pomocą przycisku włączania/wyłączania. Jeśli maszynka nie uruchomi się, sprawdź stan akumulatora i upewnij się, że jest prawidłowo włożony.

- Za pomocą dźwigni do regulacji wybierz żądaną wysokość cięcia.

- W razie potrzeby załóż nasadkę magnetyczną odpowiadającą żądanej wysokości.

- Prowadź maszynkę płynnie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na skórę.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE NASADEK

- Wsuń zęby ostrza do nasadki.

- Naciśnij tylną część nasadki w dół, aż pewnie zaskoczy.

- Aby zdjąć nasadkę, unieś jej tylną dolną część, a następnie pociągnij ją.

WIELOFUNKCYJNA PODSTAWKA ŁADUJĄCA RCS777

RCS777 umożliwia jednocześnie ładowanie maszynki, zewnętrznego akumulatora oraz kompatybilnych urządzeń USB.

  - Po prawidłowym umieszczeniu maszynki lub akumulatora rozpocznie się ładowanie; podstawka może potwierdzić podłączenie sygnałem dźwiękowym.

  - Po podłączeniu urządzenia do portu USB zapala się logo Supreme Trimmer.

  - Podstawka jest przeznaczona do stabilnego użytkowania na suchej i równej powierzchni.

#### Ładowanie w podstawce

- Podłącz podstawkę do odpowiedniego zasilacza i gniazdka elektrycznego.

- Umieść maszynkę lub oddzielny akumulator w odpowiedniej komorze do ładowania.

- Sprawdź, czy świeci się kontrolka ładowania.

- Po całkowitym naładowaniu urządzenia należy je wyjąć, a podstawkę odłączyć od źródła zasilania, jeśli nie będzie już używana.

##### Uwaga: Należy używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów do zasilania. Należy chronić podstawkę przed wodą i wilgocią.

AKUMULATOR ZEWNĘTRZNY NRG3200

Opakowanie zawiera dwa wymienne akumulatory. Dzięki temu można szybko wymienić rozładowany akumulator na naładowany i ograniczyć przerwy w pracy.

#### Sposoby ładowania akumulatora:

  - samodzielnie za pomocą kabla USB-C;

  - samodzielnie w podstawce RCS777;

  - umieszczony w maszynce, która znajduje się w podstawce ładującej.

Podczas ładowania akumulatora w maszynce dioda LED miga przy przycisku włączania/wyłączania, dopóki akumulator nie zostanie w pełni naładowany. W przypadku ładowania oddzielnego dioda LED na akumulatorze sygnalizuje przebieg ładowania; po pełnym naładowaniu sygnalizacja zmienia się w zależności od typu akumulatora.

Gdy poziom naładowania spadnie do około 15%, wskaźnik zacznie migać. Należy wyłączyć maszynkę i wymienić akumulator na w pełni naładowany.

#### Wymiana akumulatora

- Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.

- Odłącz i wyjmij rozładowany akumulator.

- Umieść naładowany akumulator w odpowiednim położeniu i sprawdź, czy jest dobrze zamocowany.

OSTRZE I JEGO WYMIANA

Maszynka może być wyposażona w ostrze DLC Taper CBT22 lub DLC Fade CBF19. Jest również kompatybilna z niektórymi innymi ostrzami tego producenta, na przykład CBT818 i CBF424.

#### Wymiana ostrza

- Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.

- Ustaw dźwignię do regulacji w pozycji najkrótszego strzyżenia.

- Poluzuj śruby ostrza i zdejmij górną część ruchomą.

- Dolną część nałóż na plastikowy element prowadzący.

- Wyrównaj górną część z dolną. Na przedniej krawędzi pozostaw bezpieczną odległość około 0,5–1 mm, a następnie równomiernie dokręć śruby.

##### Ważne: Część ruchoma nie może wystawać poza część stałą, w przeciwnym razie może dojść do zranienia skóry. Regulację z minimalnym odstępem może przeprowadzać wyłącznie osoba doświadczona.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć maszynkę i odłączyć ją od źródła zasilania.

- Zdejmij nasadkę i za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń włosy z ostrza i z jego okolic.

- Na powierzchni styku ostrza nanieś 1-2 krople oleju.

- SWłącz maszynkę na kilka sekund, aby olej równomiernie się rozprowadził, a następnie wytrzyj jego nadmiar.

- Obudowę maszynki czyść wyłącznie miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj środków abrazyjnych ani rozpuszczalników.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  - Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.

  - Nie używaj maszynki z uszkodzonym lub pękniętym ostrzem.

  - Nie zanurzaj maszynki, akumulatorów ani podstawki ładującej w wodzie.

  - Ładuj maszynkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

  - Nie używaj uszkodzonego kabla, zasilacza ani akumulatora.

  - Nie demontuj produktu. Naprawy zleć wykwalifikowanemu serwisowi.

GWARANCJA I SERWIS

Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i domowego zgodnie z niniejszą instrukcją. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze zgodnie z warunkami sprzedawcy oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności zwykłego zużycia ostrza, nasadek i akumulatora, a także uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych upadkiem, przedostaniem się cieczy, niewłaściwą konserwacją lub nieprofesjonalną ingerencją.

W przypadku reklamacji lub serwisowania należy dołączyć dowód zakupu oraz opis usterki. Przed przekazaniem produkt należy wyczyścić i, ze względów higienicznych, usunąć z niego włosy.

DANE KONTAKTOWE PRODUCENTA

Supreme Trimmer

E-mail: support@supremetrimmer.com Web: www.supremetrimmer.com

Niniejsza instrukcja w języku polskim została opracowana na podstawie oryginalnej instrukcji obsługi modelu RECHARGE STC779.